Résumé :

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés au développement et à la caractérisation d'une composition à base d'argile et de dolomie locaux, destinés à l'élaboration de carreaux porcelaniques porcelainés. Les matières premières, dont l’argile utilisées, proviennent de la région de Skikda tandis que la dolomie est expoitée dans une mine a ciel ouvert dans la region d’El Ouldja (sétif). Dans un premier temps, ces matières première ont été caractérisées à l'aide de différentes analyses chimiques, ce qui a permis de sélectionner un mélange argile/dolomie selon divers pourcentages afin d'obtenir une composition finale théorique. La poudre de départ a été analysée par plusieurs méthodes physicochimiques, notamment la diffraction des rayons X (DRX), la fluorescence des rayons X (FRX) et la granulométrie laser. Les résultats ont montré que la poudre synthétisée est constituée principalement de quartz (SiO₂ ) en tant que phase majoritaire, avec une présence notable de l’halloysite (Al₂ Si₂ O3(OH)8) et la dickite (Al2Si2O5(OH)4). Les échantillons élaborés ont été caractérisés par des méthodes supplémentaires telles que la mesure de densité, la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), et des tests de flexion pour évaluer les propriétés mécaniques. Les données obtenues indiquent que l'ajout de dolomie à l'argile améliore la densité du matériau et augmente son retrait, tout en diminuant sa résistance mécanique.

Abstract :

In this work, we focused on the development and characterization of a composition based on local clay and dolomite, intended for the production of porcelain tiles. The raw materials used are clay from Skikda and dolomite from mining of El Ouldja (setif). Initially, these materials were characterized using various chemical analyses, which enabled the selection of a clay/dolomite mixture in different proportions to achieve a theoretical final composition. The starting powder was analyzed using several physicochemical methods, including X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), and laser granulometry. The results showed that the synthesized powder mainly consists of quartz (SiO₂) as the major phase, with a significant presence of halloysite (Al₂Si₂O3(OH)8) and dickite (Al2Si2O5(OH)4). The elaborated samples was further characterized by additional methods, including density measurement, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and bending tests to evaluate the mechanical properties. The data obtained indicate that the addition of dolomite to the clay improves the material's density and increases its shrinkage, while reducing its mechanical strength.

في هذا العمل، ركزنا على تطوير وتوصيف تركيبة تعتمد على الطين والدولوميت المحليين، والمخصصة لصنع بالط البورسالن. تأتي المواد الخام المستخدمة، بما في ذلك الطين، من منطقة سكيكدة، بينما يتم استخراج الدولوميت من منجم مكشوف في منطقة العوجة (سطيف.) في البداية، تم تحليل هذه المواد الخام باستخدام تحاليل كيميائية مختلفة، مما سمح باختيار مزيج من الطين والدولوميت بنسب مختلفة للحصول تم تحليل المسحوق األولي باستخدام عدة طرق فيزيائية وكيميائية، بما في ذلك  .على تركيبة نهائية نظرية وتحليل حجم الحبيبات بالليزر. أظهرت (XRF) ، وفلورة األشعة السينية(XRD) حيود األشعة السينية كطور رئيسي، مع وجود ملحوظ  (SiO₂) النتائج أن المسحوق المحضر يتكون بشكل رئيسي من الكوارتز تم  تحليل  العينات  المحضرة   (Al₂Si₂O₅(OH)₄).  والديكايت  (Al₂Si₂O₃(OH)₈)  للهالويزيت (FTIR) باستخدام طرق إضافية مثل قياس الكثافة، التحليل الطيفي لألشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه واختبارات االنحناء لتقييم الخصائص الميكانيكية. تشير البيانات المستخلصة إلى أن إضافة الدولوميت إلى

من     كثافة     المادة     وتزيد     من     انكماشها،     لكنها     تقلل     من     مقاومتها

الطين     تحسن

الميكانيكية.