Re´publique Alge´rienne De´mocratique et Populaire Ministe`re de l’Enseignement Supe´rieur et de la Recherche Scientifique

Universite´ Ferhat Abbas Setif 1 De´partement de Physique, Faculte´ des Sciences

Me´moire soumis au De´partement de Physique en vue de l’obtention du diploˆme de Master en Physique Me´dicale.

# Etude comparative des deux types d’algorithmes (PO, DVO) d’optimisation dans le cas du cancer Nasopharynx

Pre´sente´e par : BOUSEFRES CHAYMA

Soutenu le 29 juin 2025 devant le jury compos´e de :

| Superviseur | Dr.Khoudri Saad | Centre de lutte contre le cancer S´etif |
| --- | --- | --- |
| Co-Superviseur | Dr.Benkahila Karim | Centre de lutte contre le cancer S´etif |
| Pr´esident | Pr.Chaoui Zine El Abidine | Universit´e Ferhat Abbas S´etif 1 |
| Examinateur | Dr.Betka Abedelrahim | Universit´e Ferhat Abbas S´etif 1 |

Ann´ee universitaire : 2024/2025

# R´esum´e

Le cancer du nasopharynx, de par sa localisation profonde et sa topographie souvent irr´eguli`ere, requiert des techniques de radioth´erapie ultra-pr´ecises pour maximiser la destruction tumorale tout en limitant la dose aux tissus sains. L’objectif de notre

´etude ´etait de comparer, en IMRT-SIB, deux algorithmes d’optimisation — le Photon Optimizer (PO) et le Dose–Volume Optimizer (DVO) — en termes de couverture du volume-cible planifi´e (PTV) et de protection des organes a` risque (OAR).

Les plans de traitement de huit patients ont ´et´e g´en´er´es avec le TPS Eclipse et l’acc´el´erateur Clinac. Les indicateurs dosim´etriques (D95 %, D98 %, D50 %, HI, CI) ont montr´e que le PO assurait une meilleure couverture et une homog´en´eit´e de dose sup´erieure au PTV, r´eduisant le risque de zones ≪ froides ≫. En revanche, les doses maximales (Dmax) et moyennes (Dmean) enregistr´ees dans les OAR (glandes salivaires, moelle ´epini`ere, tronc c´er´ebral, etc.) ´etaient syst´ematiquement plus faibles sous DVO, d´emontrant sa sup´eriorit´e pour ´epargner les tissus sains.

Bien que la protection des organes `a risque soit une priorit´e en radioth´erapie, les deux algorithmes respectaient les contraintes dose impos´ees. Le crit`ere d´eterminant de performance s’est donc av´er´e ˆetre la couverture du PTV, ou` le PO a pris l’ascendant. Mots-cl´es : IMRT-SIB, Photon Optimizer (PO), Dose–Volume Optimizer (DVO),

cancer du nasopharynx, PTV, OAR, radioth´erapie.

Table des mati`eres

Remerciements	I

R´esum´e	III

Table des figures	VIII

Liste des tableaux	XII

Liste des abr´eviations	XIII

Introduction	1

- Anatomie du cavum	3

  - Anatomie du cavum	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

    - Situation topographique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

    - Parois du cavum	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

      - Parois lat´erales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

      - Paroi inf´erieure	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

      - Paroi ant´erieure	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

      - Paroi post´ero-sup´erieure . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

      - Paroi sup´erieure	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

      - Paroi post´erieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

    - Drainage lymphatique	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

  - Cancer du cavum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

  - L’´epid´emiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7

    - Dans le monde	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7

    - Dans l’Alg´erie	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7

  - Symptoˆmes du cancer du nasopharynx  . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8

  - Facteurs de risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9

    - Facteurs viraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9

    - Facteurs environnementaux et alimentaire	. . . . . . . . . . . .	9

    - Facteurs g´en´etiques	10

  - Classification du cancer du cavum	10

    - Classification TNM	10

      - Classification tumorale (T)	10

      - Classification des ad´enopathies (N)	11

      - Classification des m´etastases(M)	11

- Radioth´erapie conformationnelle avec modulation d’intensit´e RCMI	12

  - Introduction	12

  - La radioth´erapie conformationnelle avec modulation d’intensit´e IMRT (Intensity Modulated RadioTherapy)	13

  - Indications th´erapeutiques de l’IMRT	14

    - Tumeurs de la tˆete et du cou (ORL)	14

  - Planification inverse	14

  - Fonction objectif	15

  - Crit`eres d’optimisation	16

    - Crit`eres biologiques	16

    - Crit`eres physiques de dose	17

      - Ecart quadratique	17

      - Dose moyenne	18

      - Histogramme Dose-Volume (HDV)	18

      - Dose ´equivalente uniforme (EUD)	18

      - Dose uniforme ´equivalente g´en´eralis´ee (GEUD)	18

  - Algorithmes d’optimisation	20

    - M´ethodes exhaustives	20

    - M´ethodes it´eratives d´eterministes	20

      - Algorithme des gradients	20

    - M´ethodes it´eratives stochastiques	22

      - Algorithme du recuit simul´e	22

  - Algorithme d’optimisation du volume de dose (DVO)	22

  - Algorithme d’optimisation des photons (PO)	24

    - Les objectifs d’optimisation dans la PO	25

  - Techniques de r´ealisation de la modulation d’intensit´e	26

    - IMRT par utilisation de collimateur multilame (MLC)	26

      - Mode statique (discontinu ou ”step and shoot”)	28

      - Mode dynamique (continu ou ”sliding window”)	29

  - Les ´etapes de pr´eparation d’un traitement en IMRT	30

- Mat´eriels et m´ethodes	32

  - Objectif de recherche	32

  - M´ethodologie	32

    - Echantillon	32

    - Materielle	33

      - L’algorithme AAA (Anisotropic Analytical Algorithm) :	33

  - Planification d’un cas d’ORL (cavum)	34

  - Prescription de dose	35

  - Optimisation	35

  - Les contraintes des organes a` risque	38

  - Outils d’analyse des donn´ees	39

    - Analyse qualitative	40

      - Courbes isodoses	40

      - Histogramme dose volume	41

| 3.7.2 | Analyse | quantitative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.7.2.1 | Indice d’homog´en´eit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
|  | 3.7.2.2 | Indice de conformit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
|  | 3.7.2.3 | Indice de conformit´e spatiale ou indice de Jaccard . . . | 43 |
|  | 3.7.2.4 | Indice gradient (IG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
|  | 3.7.2.5 | Crit`eres li´es a` l’efficience . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
|  | 3.7.2.6 | Objectifs pour le PTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |

- R´esultats et discussion	46

  - Analyse des r´esultats	46

    - L’analyse qualitative	46

      - Analyse des Courbes isodoses	46

      - Analyse des histogrammes doses volumes suivantes (`a propos de huit patientes)	51

    - L’analyse quantitative	56

      - PTV70tot	56

      - Organe `a risque (OAR) s´erie	62

      - Organe `a risque (OAR) parall`ele	63

Bibliographie	69

# Table des figures

  - Anatomie du pharynx.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

  - Vue lat´erale du nasopharynx.[5] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

  - Classification Robbins et al.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

  - Incidence mondiale du cancer du cavum. . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

  - Masse indolore dans le cou a` cause d’un cancer du cavum.  . . . . . . .   8

  - Structure d’un (EBV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

  - Coupe scanographique d’un grand nasopharynx cancer.	10

  - Classification TNM ( 8e ´edition des cancers du nasopharynx.[17]	11

  - Exemples de champ homog`ene obtenu en technique conformationnelle

(A) et de champ modul´e obtenu en IMRT (B) pour le traitement d’un cancer ORL.	13

  - La proximit´e de la moelle ´epini`ere avec le volume cible peut entraˆıner des complications lors de l’irradiation qui peuvent ˆetre ´evit´ees graˆce a` l’IMRT. 14

  - Planification directe (A) : connaissant la configuration des faisceaux (´energie, nombre et orientation des faisceaux, pond´erations, pr´esence ou non de filtres en coin. . .), quelle est la distribution de dose r´esultante.Planification inverse (B) : connaissant la distribution de dose d´esir´ee, quelle est la configuration des faisceaux (forme des profils

d’intensit´e) permettant d’obtenir la distribution de dose d´esir´ee	15

  - Le concept de l’objectif d’optimisation gEUD. Les fl`eches rouges indiquent les forces appliqu´ees a` la DVH pour diff´erentes valeurs de a de l’objectif gEUD : faible (a = 1) dans le panneau de gauche, et des valeurs ´elev´ees

(a ¿ 10) dans le panneau de droite.[35]	19

  - La m´ethode du gradient a pour objectif de minimiser la valeur de la fonction objectif par un processus it´eratif. L’inconv´enient de cet algorithme est que le r´esultat peut ˆetre pi´eg´e dans un minimum local

induisant une solution non optimale).	21

  - La m´ethode du recuit simul´e, par comparaison avec celle du gradient, permet d’´eviter de pi´eger le r´esultat dans un minimum local par escalade

ou par effet tunnel.	22

  - Repr´esentation du mod`ele de structure de nuage de points dans l’algorithme DVO.[36]	23

  - Repr´esentation du mod`ele de structure de nuage de points dans l’algorithme PO.[36]	25

  - Sch´ema des diff´erents collimateurs multilames.[39]	27

  - collimateur multilames sont constitu´es de lames pouvant effectuer des mouvements continus et asynchrones lors de l’irradiation. Elles sont rattach´ees `a deux chariots oppos´es	27

  - Technique statique d’irradiation.	28

  - Champ h´et´erog`ene en fluence obtenu par superposition de sous-champs Homog`enes.	28

  - Technique dynamique d’irradiation.	29

  - La modulation du faisceau r´esulte de la variation de vitesse de d´eplacement des lames du MLC	29

  - Etapes successives de la r´ealisation d’un plan de traitement avec modulation d’intensit´e.[42]	31

  - L’interface de syst`eme de planification de traitement ‘TPS’.	34

  - Vue 3D des 7 faisceaux appliqu´ee sur les huit patients.	35

  - Fenˆetre d’optimisation DVO.	36

  - Fenˆetre d’optimisation PO.	36

  - Template ORL DVO.	37

  - Template ORL PO.	37

  - Contraintes appliqu´ees lors de la planification.	39

  - Coupe transversale de courbes isodoses.	40

  - (a) Patient 01 DVO et Patient 01 PO.	47

  - (a) Patient 02 DVO et Patient 02 PO.	47

  - (a) Patient 03 DVO et Patient 03 PO.	48

  - (a) Patient 04 DVO et Patient 04 PO.	48

  - (a) Patient 05 DVO et Patient 05 PO.	49

  - (a) Patient 06 DVO et Patient 06 PO.	49

  - (a) Patient 07 DVO et Patient 07 PO.	50

  - (a) Patient 08 DVO et Patient 08 PO.	50

  - DVH Patient 01 DVO versus PO.	52

  - DVH Patient 02 DVO versus PO.	52

  - DVH Patient 03 DVO versus PO.	53

  - DVH Patient 04 DVO versus PO.	53

  - DVH Patient 05 DVO versus PO.	54

  - DVH Patient 06 DVO versus PO.	54

  - DVH Patient 07 DVO versus PO.	55

  - DVH Patient 08 DVO versus PO.	55

  - R´epartition de la couverture a` D95% selon les deux algorithmes DVO, PO. 56

  - R´epartition de la dose minimale D98% selon les deux algorithmes DVO,

PO.	57

  - R´epartition de la dose maximale selon les deux algorithmes DVO, PO.	57

  - R´epartition de la dose 50% (D50%) selon les deux algorithmes DVO, PO. 58

  - R´epartition l’indice dosim´etrique UI selon les deux algorithmes DVO, PO. 59

  - R´epartition l’indice dosim´etrique HI selon les deux algorithmes DVO, PO. 59

  - R´epartition l’indice dosim´etrique CI selon les deux algorithmes DVO et

PO.	60

  - R´epartition l’indice dosim´etrique IJ selon les deux algorithmes DVO, PO. 61

  - R´epartition l’indice dosim´etrique GI selon les deux algorithmes DVO et

PO.	61

  - R´epartition l’indice dosim´etrique Nombre d’UM selon les deux algorithmes DVO et PO.	62

  - R´epartition des r´esultats des contraintes de dose des organes `a risque

s´erie DVO versus PO.	63

  - R´epartition des r´esultats des contraintes de dose des organes `a risque parall´ele DVO versus PO.	65

# Liste des tableaux

  - Angles et pond´erations des faisceaux.	34

  - Prescription m´edicale.	35

  - Les OAR et leur contrainte qu’il faut respecter.	38

  - Indice d’homog´en´eit´e selon ICRU.	42

  - Interpr´etation des scores de Jaccard dans ce contexte.	44

  - E´valuation de la couverture de dose m´ediane.	58

  - Organe `a risque (OAR) s´erie DVO & PO des patients 1, 2, 3, 4.	63

  - Organe `a risque (OAR) s´erie DVO & PO des patients 5, 6, 7, 8.	63

  - Organe `a risque (OAR) parall`ele DVO & PO des patients 1, 2, 3, 4.	64

  - Organe `a risque (OAR) parall`ele DVO & PO des patients 5, 6, 7, 8.	64

# Liste des abr´eviations

3DCRT	Radioth´erapie conformationnelle 3D AAA	Algorithme Analytique Anisotrope CI	Indice de conformit´e

CT	Computed Tomography

D50	Dose re¸cue par 50 % du volume D95	Dose re¸cue par 95 % du volume D98	Dose re¸cue par 98 % du volume Dmax  Dose maximale

Dmean  Dose moyenne

DVO Dose–Volume Optimizer DVH Dose–Volume Histogram EUD    Equivalent Uniform Dose

gEUD	Generalized Equivalent Uniform Dose

GI	Gradient Index GTV	Gross Tumor Volume HI	Homogeneity Index

IMRT	Intensity-Modulated Radiotherapy

IJ (JI)	Jaccard Index LINAC	Linear Accelerator MLC	Multi-Leaf Collimator

MRI	Magnetic Resonance Imaging

OAR    Organs At Risk

Liste des abr´eviations

PET	Positron Emission Tomography

PO	Photon Optimizer

POCS	Projections Onto Convex Sets

PTV	Planning Target Volume

RCMI	Radioth´erapie conformationnelle avec modulation d’intensit´e RONSC	Randomized Optimization by Niemierko’s Simulated Clustering RTOG	Radiation Therapy Oncology Group

SIB	Simultaneous Integrated Boost TPS	Treatment Planning System UI	Uniformity Index

UM	Unit´es moniteur

VMAT	Volumetric Modulated Arc Therapie

Abstract

Nasopharyngeal carcinoma presents unique dosimetric challenges due to its deep location and concave tumor geometry. Intensity‐modulated radiotherapy (IMRT) offers superior

conformality and organ-at-risk sparing compared to conventional techniques. In this study, we compared two optimization algorithms—Photon Optimizer (PO) and Dose–Volume Optimizer (DVO)—on eight patients treated with simultaneous integrated boost (SIB) IMRT using

Eclipse TPS and a Varian Clinac. Plans were evaluated on planning target volume (PTV) coverage (D95 %, D98 %, HI) and doses to critical structures (Dmax, Dmean to brainstem, spinal cord, parotids). PO achieved 3–5 % higher D95 % and a lower homogeneity index,

ensuring more uniform PTV coverage. Conversely, DVO reduced OAR doses by 7–12 % on average and required 15 % fewer monitor units, shortening treatment time and limiting

intrafraction motion. Both algorithms met all dose constraints. While OAR protection is

paramount, the determining factor in our cohort was PTV coverage, favoring PO for maximal tumor control. A hybrid approach—initial PO optimization for PTV followed by DVO‐driven OAR constraint tightening—may combine the strengths of both algorithms to deliver

personalized, efficient IMRT for nasopharyngeal carcinoma.

الملخص

يُشكّل سرطان البلعوم الأنفي تحدياً جرعاتياً خاصاً نظراً لموقعه العميق وشكله المقعّر. تتيح تقنية العلاج الإشعاعي بتعديل الشدة (IMRT) تكوّناً دقيقاً للجرعة مع حماية أفضل للأعضاء المعرضة للخطر مقارنةً بالتقنيات التقليدية. في هذه

Dose–Volume Optimizer (DVO)—و—Photon Optimizer (PO) لّلتحسين خوارزميتين بين قارّنا الدراسة،

على ثمانية مرضى خضعوا لعلاج IMRT مع تعزيز متزامن (SIB) باستخدام نظام Eclipse وخطّاش Varian Clinac.قُمنا بتقييم الخطط من حيث تغطية حجم الهدف المخطط% (D95 (PTV) ، % D98، معامل التجانس HI)

والجرعات للأعضاء الحرجة(Dmax ، Dmeanللمخيخ، الحبل الشوكي، الغدّتين النكفيتين ).حقّق PO زيادات بنسبة –3

5 % في % D95 وانخفاضاً في معامل التجانس، مما ضمّن تغطية PTV أكثر اتساقاً. بالمقابل، خفّض DVO جرعات الأعضاء المعرضة بمتوسط 12–7 % واحتاج إلى وحدات مراقبة أقل بنسبة 15 %، ما قلّل زمن العلاج وحركة الأنسجة خلال الجلسات. احترمت الخوارزميتان جميع قيود الجرعات. رغم أن حماية الأعضاء تحظى بالأولوية، كان عامل الحسم في هذه الدراسة هو تغطيةPTV ، مما يميل لصالح PO لتحقيق أقصى فعالية علاجية. قد تجمع الاستراتيجية الهجينة— بدايةً بتحسين PO للـ PTVيليه تشديد قيود DVO للأعضاء الحرجة—بين مميزات الخوارزميتين لتقديم IMRT مخصّص وفعّال لسرطان البلعوم الأنفي.